Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2

за

доставка на смарт карти за нуждите на

- Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ) „Информационно обслужване“ АД

- Минимални спецификационни изисквания за смарт карти

|  | Размер/FF | - Standard-SIM (1FF) с възможност за перфорация до mini-SIM (2FF) |
| --- | --- | --- |
|  | Криптографски алгоритми | - Minimum RSA 2048 bits - Minimum SHA-2 family - Генериране на асиметрична ключова двойка чрез “on chip”, посредством вграден генератор на случайни числа. |
|  | Функционалност | - PKI |
|  | Профил за инициализиране | - PKCS15 Profile - Потребителски пин: 1234 - Администраторски пин:12345678 - Възможност за уникален сериен номер, етикет и картов ПИН |
|  | EEPROM памет | - Minimum 32 Кbytes |
|  | Съответствие и сертификация | - Common Criteria – EAL4+ - ISO/IEC 7816 - Смарт картите са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.30, параграф 1 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Смарт картите са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.31, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Смарт картите са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Смарт картите са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 3 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. |
|  | Интерфейс - Управление | - PKCS#11 - Crypto service provider |
|  | Софтуер за управление | - Всяка карта да се доставя с включен лиценз за ползване на клиентски софтуер за управление Middleware/pkcs#11 модул за крайни клиенти на ДКУУ и предоставяне на модул за администриране за служебно ползване от страна на ДКУУ и неговите регистриращи офиси с осигурена софтуерна поддръжка за период от 3 /три/ години. - Софтуерът/инсталационният пакет/ следва да бъде електронно подписан с валиден цифров сертификат, издаден от доверен доставчик и напълно функционален, съответстващ на официално публикувания от неговия разработчик или представител за България. |
|  | Управление на смарт карта | - Минимум 2 нива на защита от неоторизиран достъп: User PIN и Admin PIN/PUK/. |
|  | Материал | - PVC |
|  | OC съвместимост | - MS XP - MS Win 7 - MS Win 8.1 - MS Win 10 - MacOS X - Linux Kernel 3.x or and higher |

- Количество:

- 30 000 (тридесет хиляди) броя;

- до 3 000 (три хиляди) броя – по допълнителна заявка на възложителя, подадена до 30 (тридесет) дни от сключване на договора за доставка

- Критерии за оценка на Кандидат – най-ниска цена

- Ще бъдат проведени тестове за съвместимост със системата на ДКУУ „StampIT”, гарантиращи покриването на изискванията

- Максимална стойност за един брой – 4.75 лв. без ДДС