Приложение 3

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

за

доставка на usb security token за нуждите на

- Доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги (ДКУУ) „Информационно обслужване“ АД

- Минимални специфични изисквания за usb security token

|  | Интерфейс | - USB Full Speed |
| --- | --- | --- |
|  | Тип/FF | - Dongle |
|  | Лого | - С възможност за отпечатано лого StampIT |
|  | Профил за инициализиране | - PKCS15 Profile - Потребителски пин: 1234 - Администраторски пин:12345678 - Възможност за уникален сериен номер, етикет и картов ПИН |
|  | EEPROM памет | - 32 Кbytes |
|  | Съответствие и сертификация | - CCID Compliant (Plug and Play) - Common Criteria – EAL4+ - Usb security token са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.30, параграф 1 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Usb security token са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни подписи (QSignCD), съгласно чл.31, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Usb security token са сертифицирани устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 2 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. - Usb security token са публикувани в списък на сертифицираните устройства за създаване на квалифицирани електронни печати (QSealCD), съгласно чл.39, параграф 3 на Регламент 910/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 г. |
|  | Софтуер за управление | - Всяко usb token устройство да се доставя с включен лиценз за ползване на клиентски софтуер за управление Middleware/pkcs#11 модул за крайни клиенти на ДКУУ и предоставяне на модул за администриране за служебно ползване от страна на ДКУУ и неговите регистриращи офиси с осигурена софтуерна поддръжка за период от 3 /три/ години - Софтуерът/инсталационният пакет/ следва да бъде електронно подписан с валиден цифров сертификат, издаден от доверен доставчик и напълно функционален, съответстващ на официално публикувания от неговия разработчик или представител за България |
|  | Управление usb security token | - Минимум 2 нива на защита от неоторизиран достъп: User PIN и Admin PIN/PUK/. |
|  | OC съвместимост | - MS XP - MS Win 7 - MS Win 8.1 - MS Win 10 - MacOS X - Linux Kernel 3.x or and higher |

- Количество 5 000 /пет хиляди/ броя

- Критерии за оценка на Кандидат – най-ниска цена

- Ще бъдат проведени тестове за съвместимост със системата на ДКУУ „StampIT”, гарантиращи покриването на изискванията

- Максимална стойност за един брой – 12,00 лв. без ДДС