Приложение 4

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

„Надграждане на настоящата ИТ инфраструктура на „Информационно обслужване“АД до скалируема, надеждна, резервирана и високопроизводителна дейта център ИТ инфраструктура, чрез която ще бъдат предоставяни клауд услуги за нуждите на ЦУ, клонова мрежа и клиенти на дружеството“

- Въведение

Необходимо е Изпълнителят да предостави оферта за:

  - 2 броя комутиращи устройства Cisco Nexus 5548UP с прилежащи 2 броя интерфейсни разширители Cisco Nexus C2232TM-E;

  - 4 броя Cisco UCS B200 М3 блейд сървъри със съвместимо блейд шаси Cisco UCS 5108;

  - 2 броя Cisco UCS FI 6248;

  - 1 брой дисков масив EMC Storage VNX5300 с два резервирани контролера;

  - 16 броя 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC (DS-SFP-FC8G-SW)

  - 12 броя 10GBASE-SR SFP модули (SFP-10G-SR);

  - 20 броя 10GBASE-CU SFP+ Cable 5Meter (SFP-H10GB-CU5M);

  - Гаранционно обслужване на всички устройства с минимална продължителност от 36 месеца.

- Изисквания към техническите параметри на устройствата:

  - Изисквания към комутаторите Nexus 5548UP:

    - Тип на основно шаси Cisco Nexus 5548UP;

    - Тип интерфейсен разширител Cisco Nexus 2232TM-E;

    - 1U Rack Unit за 19in комуникационен шкаф, както за основното шаси така и при интерфейсния разширител;

    - Дублирано AC захранване с работно напрежение ~220V, както за основното шаси, така и за интерфейсния разширител;

    - Захранващите кабели с дължина минимум 3 метра и съвместими с българските стандарти;

    - За основното шаси:

      - 32 SFP+ фиксирани унифицирани интерфейси (поддържащи едновременно следните технологии: 10 Gigabit Ethernet, Fiber Channel (FC) и Fiber Channel over Ethernet (FCoE);

      - Възможност за допълнителна надстройка с още 16 унифицирани интерфейси (поддържащи технологиите 10 Gigabit Ethernet, Fiber Channel (FC) и Fiber Channel over Ethernet (FCoE)

      - 960 Gbps (714 mpps) L2 пропускливост и обработка на трафика;

      - 160 Gbps (240 mpps) L3 пропускливост и обработка на трафика;

    - За интерфейсния разширител:

      - 32 1/10 GBASE-T интерфейса за достъп;

      - 8 10 GE SFP+ интерфейса за връзка с основното шаси;

      - 560 Gbps пропускливост;

    - Софтуерна поддръжка на комутиращата конфигурация:

      - Последна стабилна версия на операционната система (Cisco NX-IOS)

      - LACP/EtherChannel;

      - vPC и enhanced vPC Cisco технологии;

      - PortChannel хеширащ алгоритъм, базиран на информация от 2,3 и 4-то ниво на OSI модела;

      - Jumbo frames до 9216 байта;

      - Private VLAN over vPC/EtherChannel;

      - VLAN Remapping;

      - Cisco Adapter FEX;

      - Cisco Data Center Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)

      - L3 интерфейси: Routed ports, SVI, subinterface, PortChannel subinterface;

      - VRF(virtual route forwarding) инстанции;

      - Маршрутизиращи протоколи: статични маршрути и OSPF;

      - Hot-Standby Router Protocol (HSRP);

      - DHCP сървър;

      - Управление: RADIUS автентификация и оторизация, ЕЕМ, SSH v2, SMNP;

      - Fiber Channel и Fiber Channel over Ethernet;

      - 32 VSANs;

      - Fibre Channel standard port types: E, F, and NP;

      - Fibre Channel enhanced port types: VE, TE, and VF.

  - Изисквания към сървърните системи Cisco UCS и UCS FI 6248:

    - Сървъри тип UCS B200 M3 с минимални параметри:

      - 2xCPU: 2.20 GHz E5-2660 v2/95W 10C/25MB Cache/DDR3 1866MHz;

      - Оперативна памет:

        - Минимален капацитет 128GB;

        - Минимални характеристики на един модул памет: 16GB DDR3-1866-MHz RDIMM/PC3-14900/dual rank/x4/1.5v;

      - 1 броя Cisco UCS VIC 1240 modular LOM с поддръжка на Cisco VM-FEX технология;

    - Шаси 5108 Blade  AC, в което да бъдат инсталирани минимум 4 сървъра от т.3.2.1:

      - 8 слота за сървъри;

      - 2 слота за I/O модули;

      - Инсталирани 2 броя I/O модули тип UCS-IOM-2208XP

      - 1.2 Tbps производителност на бекплейна;

      - Дублирано AC захранване с работно напрежение ~220V;

    - UCS FI 6248 със следните минимални изисквания:

      - 1U Rack Unit за 19in комуникационен шкаф;

      - Включен UCS Manager последна версия;

      - Layer 2 Daughter Card;

      - Поддръжка на Cisco VM-FEX;

      - Лиценз за 12 порта;

      - Дублирано AC захранване с работно напрежение ~220V;

  - Изисквания към дисковия масив:

    - Модел EMC VNX5300:

    - Дисков масив с два резервирани контролера, работещи в режим на споделено натоварване (active-active), всеки с поне 2 интерфейса FC 8Gb/s и 2 интерфейса iSCSI 10Gb/s;

    - RAID 0/1/10/3/5/6;

    - 15 броя дискове 600GB 15000 rpm SAS (V3-VS15-600);

    - 15 броя дискове 2TB 7200 rpm (V3-VS07-020);

    - 4 броя 200GB FST CACHE FLSH 15X3.5IN DPE/DAE;

    - Дублирано AC захранване с работно напрежение ~220V.

- Топология, управление и софтуерни лицензи

Съгласно представената по-долу топология е необходимо да се включат в техническото и ценово предложения необходимите лицензи за управление на цялата инфраструктура.

- Минимални изисквания към гаранционното обслужване на всяко от устройствата:

  - Продължителност  - 36 /тридесет и шест/ месеца;

  - Максимално време за реакция при възникнал проблем с всяко от устройствата – 4 /четири/ часа;

  - Максимално време за отстраняване на хардуерен проблем – следващ работен ден (NBD);

  - Максимално време за предоставяне на нова версия на Cisco и/или EMC системен софтуер на всяко от устройствата (със същите функционални характеристики) – 4 часа след поискване от страна оторизирани лица на „ИО“ АД;

  - Достъп по всяко време до TAC центъра на Cisco Systems и до обслужващия център на EMC за целия период на гаранцията;

  - Възможност за обновяване по всяко време на Cisco и/или EMC системен софтуер на всяко от устройствата до последна версия за целия период на гаранцията;

  - При дефект в оборудването, негов модул, включително модул с движещи се елементи, подмяна с друго Cisco и/или EMC оборудване (модул) със същите или по-добри параметри и характеристики;

  - Възможност за консултации при възникнал проблем с устройствата със Cisco и/или ЕМС сертифицирани експерти от страна на Изпълнителя за целия период на гаранцията.

- Изисквания към Кандидата за първоначално оживяване на устройствата:

  - Доставка, дизайн, инсталация и конфигурация на устройствата;

  - Максимален срок 60 /шестдесет/ календарни дни за извършване на дейностите по т.4.1;

  - Експертно ниво на Cisco сертификация на поне един от ангажираните експерти.