Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

изграждане на виртуална частна мрежа между Централно управление и клоновете на „Информационно обслужване“ АД

1. Общи изисквания към Кандидатите:

- Кандидатът трябва да е обществен телекомуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС).

- Кандидатът трябва да има регистрация в RIPE със собствена автономна система. В офертата да се посочи номера на автономната система/автономните системи.

- Кандидатът трябва да разполага със собствена IP MPLS (L2/L3) (Multiprotocol Label Switching (Layer 2/Layer 3)) мрежа за пренос на данни на територията на страната, базирана на оптична медия, която да разполага с алтернативни маршрути до точките на представяне в 28-те областни центрове.

- Кандидатът трябва да разполага със собствен център за денонощна техническа поддръжка, осигуряващ непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината.

- Всички технически съоръжения (активни устройства, оптични и кабелни мрежи), ползвани за предоставяне на услугата трябва да бъдат под административно и техническо управление на съответният Кандидат и покриват минимум 28-те административни областни центъра на Република България. Опорната мрежа трябва да има точки на присъствие (POP), позволяващи изграждането на мрежова свързаност до всички необходими на Възложителя точки, което се декларира с описание в техническото предложение;

- Предлаганото техническо решение НЕ трябва да включва мрежова свързаност, между нито една от посочените от Възложителя точки (Таблица 1 и Таблица 2), която е частично и/или пълно реализирана безжично, което се декларира с описание в техническото предложение;

17. Опорната мрежа на Кандидата трябва да разполага с необходимия капацитет на пренос между отделните POP, който да гарантира напълно изискваният капацитет и да отговаря на критериите за качеството на услугата до съответните точки в настоящото задание. Декларира се с описание в техническото предложение;

1.8. Кандидатът трябва да има минимум 5 /пет/ годишен опит в изграждане, експлоатация и сервизиране на системи за комуникационна и мрежова свързаност, и интегрирани мрежови
инфраструктури (LAN, WAN, MPLS и VPN). Доказва се с минимум 3 /три/ препоръки за добро
изпълнение за договори изпълнени с предмет, сходен с предмета на поканата.

1.9.	Кандидатът трябва да представи детайлно разписан документ за ниво на обслужването (SLA) със заложени конкретни качествени и количествени параметри за всяка от двете услуги;

1.10.	Кандидатът трябва да предостави описание на техническата реализация на услугите, в това число:

- Архитектура на предлаганите услуги;

- Използвани технологии за реализиране на услугите в опорната си мрежа;

- Използвани технологии за реализиране на услугите в частта последна миля;

- Процедурата си за управление на инциденти;

- Процедурата си за управление на промени;

- Процедурата си за управление на капацитети,

2. Изисквания към Техническото предложение:

2.1. Достъп до Интернет

- Точки на предоставяне на услугата, съгласно Таблица 1;

- Наличност на услугата 99.9%, на месечна база;

- 100% гарантираност на всички заявени капацитети;

- Наличие на по-малко от 1% загуби на месечна база в мрежата на Кандидата;

- Време-закъснения в мрежата на Кандидата - не повече от 50ms;

- Гарантирани динамично споделени трафични капацитети, съгласно Таблица 1;

- Маршрутизиращ протокол за предоставяне на услугата eBGP (external Border Gateway Protocol);

- Последната миля за предоставяне на услугата трябва да бъде реализирана посредством оптична медия и Ethernet (IEEE 802.3) Layer 2 протокол;

- Към интерфейса при Възложителя трябва да бъдат подавани маркирани L2 рамки от трафик в съответствие с IEEE 802.1q стандарта;

2.1.10.	Параметрите на интерфейса за достъп в двете точки трябва да позволява минимум 105% от капацитета на гарантираната скорост на пренос.

2.2. VPN свързаност между клоновете и „ИО" АД София

- Точки на предоставяне на услугата, съгласно Таблица 2;

- Изисквания към типа и технологията на пренос, съгласно Таблица 2;

- Наличност на услугата 99.95%, на месечна база, между които и да е точки от Таблица 2;

2.2.4. 100% гарантираност на всички заявени капацитети;

- Наличие на по-малко от 0,5% загуби на месечна база, между които и да е точки от Таблица 2;

- Транзитни закъснения, между които да е точки на Възложителя - не повече от 30ms;

- Минимален размер на фрейм във VPN мрежата между всеки две точки, 1600 байта;

- Капацитети на свързаност, съгласно Таблица 2;

- Предоставяната услуга трябва да бъде реализирана посредством IP (Layer 3) свързаност между точките на Възложителя, като управлението на машрутизирането на трафика между точките е отговорност на Кандидата;

- Последната миля до всяка точка от Таблица 2 трябва да бъде реализирана посредством оптична медия и Ethernet (IEEE 802.3) Layer 2 протокол;

- Към интерфейса при Възложителя трябва да бъдат подавани маркирани L2 рамки от трафик в съответствие с IEEE 802.1q стандарта;

- Параметрите на интерфейса за достъп за всяка точка трябва да позволява минимум 105% от капацитета на гарантираната скорост на пренос;

- Маршрутизиращият протокол между точките от Таблица 2 и точките на представяне (РоР) на Кандидата трябва да бъде или OSPF (Open Shortest Path First), или eBGP (external Border Gateway Protocol);

2.2.14.	Свързаността между всички точки от Таблица 2 трябва да бъде тип "full mesh";

2.2.15.	Възможност за кратковременни (до 5 /пет/ дни) увеличавания на капацитетите на
точките (до запълване на капацитета на преносната среда) без изменение на ценовите параметри.

2.3.	Изисквания към нивото на предоставяне на услугата:

- Време за реакция при заявяване на инцидент - не повече от 30 минути;

- Време за отстраняване на проблем или предоставяне на временно решение:

- По услуга „Достъп до Интернет" - до 8 часа;

- По услуга „Виртуална частна мрежа VPN" - до 4 часа;

- Предоставяне на директен телефон за връзка с технически лица отговорни за отстраняване на проблеми;

- Предоставяне на онлайн интерфейс за наблюдение и статистика на параметрите на услугите.

2.4.	Време за стартиране на предоставянето на услугите.

2.4.1. 20 работни дни от подписване на договор.

Таблица 1

| № | Адрес на крайна точка | Споделен динамичен капацитет |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Локален | Международен |
|  | София, ул. „Панайот Волов“ № 2 | 650 Mbps (симетричен спрямо “upload” и “download” | 350 Mbps (симетричен спрямо “upload” и “download” |
|  | София, ул. „Лъчезар Станчев“ №13 |  |  |

№Адрес на крайна точкаКапацитет наТипсвързаност в Mbpsсвързаност/пренос1.София, ул. „Панайот Волов" №210 000IP (Layer 3)2.София, ул. „Лъчезар Станчев" №1310 000IP (Layer 3)3,Благоевград, ул. ,Даме Груев" №3825IP (Layer 3)4.Бургас, к-с Славейков, ул. „Янко Комитов" №3 ет. 425IP (Layer 3)5.Варна, бул. „Сливница" 191300IP (Layer 3)6.Видин, „Южна промишлена зона" №4225IP (Layer 3)7.В. Търново, ул. „Никола Габровски" №6125IP (Layer 3)8.Враца, бул. „Христо Ботев" №13525IP (Layer 3)9.Габрово, ул. „Ал, Константинов" №6525IP (Layer 3)10.Добрич, бул. „25 Септември" №8425IP (Layer 3)11.Стара Загора, ул. „Армейска" №525IP (Layer 3)12.Кърджали, ул. „Екзарх Йосиф" №325IP (Layer 3)13.Кюстендил, ул, .Добруджа" №2А25IP (Layer 3)14.Ловеч, ул. ,Д-р Съйко Съев" №5625IP (Layer 3)15.Монтана, ул. „Никола Вапцаров" №225IP (Layer 3)16.Пазарджик, ул. „К. Величков" №2025IP (Layer 3)17.Перник, ул. „Отец Паисий" №225IP (Layer 3)18Плевен, ул. „Иван Вазов" № 10А ет. 425IP (Layer 3)19Пловдив, бул. „Санкт Петербург" №59300IP (Layer 3)20Разград, ул. „Бели Лом" №1525IP (Layer 3)21Русе, ул. „Църковна независимост" №1625IP (Layer 3)22Силистра, ул. „Шар Планина" №7525IP (Layer 3)23Сливен, ул. „Бранско шосе" №525IP (Layer 3)24Смолян, бул. „България" №925IP (Layer 3)25Търговище, бул. „Митрополит Андрей" №5125IP (Layer 3)26Хасково, бул. „България" №15225IP (Layer 3)27Шумен, бул. „Велики Преслав" №47, ет.З25IP (Layer 3)28Ямбол, к-с „Златен рог" №2025IP (Layer 3)

Таблица 2