ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

за доставка на смарт карти за нуждите на

- Доставчик на удостоверителни услуги (ДУУ) „Информационно обслужване“АД

- Минимални спецификационни изисквания за смарт карти

|  | Размер/FF | - Standard-SIM (1FF) с възможност за перфорация до mini-SIM (2FF) |
| --- | --- | --- |
|  | Криптографски алгоритми | - RSA(2048 bits) - SHA-1, SHA-2 family - Генерирането на ключовата двойка да става “on chip”, ползвайки вграден генератор на случайни числа. |
|  | Функционалност | - PKI |
|  | Профил за инициализиране | - PKCS15 Profile - Потребителски пин: 1234 - Администраторски пин:12345678 - Възможност за уникални сериен номер, етикет и картов пин/ |
|  | EEPROM памет | - 32 Кbytes |
|  | Съвместимост | - Common Criteria – EAL4+ - ISO/IEC 7816 |
|  | Интерфейс - Управление | - PKCS#11 - Crypto service provider |
|  | Софтуер за управление | - Всяка карта да се доставя с включен лиценз за ползване на клиентски софтуер за управление Middleware/pkcs#11 модул за крайни клиенти на ДУУ и предоставяне на модул за администриране за служебно ползване от страна на ДУУ и неговите регистриращи офиси с осигурена софтуерна поддръжка за период от 3 /три/ години. - Софтуерът/инсталационният пакет/ следва да бъде електронно подписан с валиден цифров сертификат, издаден от доверен доставчик и напълно функционален, съответстващ на официално публикувания от неговия разработчик или представител за България. |
|  | Управление на смарт карта | - Минимум 2 нива на защита от неоторизиран достъп: User PIN и Admin PIN/PUK/. |
|  | Материал | - PVC |
|  | OC съвместимост | - MS XP - MS Win7 - MS Win8.1 - MS Win10 - MacOS X - Linux Kernel 2.6 or and higher |

- Количество 15 000 /петнадесет хиляди/ броя

- Критерии за оценка на Кандидат – най-ниска цена

- Ще бъдат проведени тестове за съвместимост със системата на ДУУ „StampIt”, гарантиращи покриването на изискванията

- Максимална единична цена - 4.75 лв. без ДДС